铅带分条机技术要求

- 设备名称：铅带分条机

- 设备数量：一套

- 总体要求：根据技术文件的要求，乙方负责本项目的设计、制作、运输、调试、培训及售后服务，即交钥匙工程。

- 设备规格及明细：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开卷装置 | 配上料小车 | 套 | 1 | 集成一体 |
| 2 | 分条机 | 配裁边、涨紧、防延展装置 | 套 | 1 |  |
| 3 | 收卷装置 |  | 套 | 1 | 至少4卷窄铅带 |
| 4 | 卸卷装置 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 分条刀具 | 72.4mm、87.9mm | 套 | 2 |  |

- 工期要求：

合同签订后90个日历天

六、分条机需满足如下现场工况

- 分切前宽带：宽度范围280~300mm，厚度0.9-1.3mm；

- 宽带辊轴尺寸外径1350mm、内径430mm、厚度内壁350mm、外壁390mm,立式应用，一卷宽铅带含辊轴总重＜3T；

- 窄带存放盘尺寸为L1200*W1200*H155（单位mm），塑料配合加强筋，水平使用；

- 供电：交流电 3 相 5 线，380V±10%，50±1Hz；

- 压缩空气：≥0.5Mpa。

七、铅带分条机流程：

铅带→移载小车→开卷装置→分条机→收卷装置→卸卷装置→转运

八、技术要求:

- 通过叉车运输至供料小车，由小车供料自动供货松卷装置；

- 松卷装置自动送料至分条机，分条机将现有宽铅带平均分为四条（根据产品尺寸调整），分条后余料需进行碎料，碎料长度＜10cm；。

- 收卷装置将4条铅带缠绕完成后，可选择分步或集中将铅带卸至卸卷装置；

- 卸卷装置采用水平布置，可放置窄带托盘，需要卸卷时可通过按钮控制，装置90°立起，进行自动接料；

- 分条机具备将宽铅带分为5种尺寸的窄带，分别为70.9mm、72.4mm、75.4mm、76.9mm、87.9mm的能力，分条精度±0.1mm，所用工装需刻有标识；

- 将宽铅带分为最多4条窄铅带，

- 分条机在分条过程中需要防止铅带（以风帆现有铅带为准）延展、弯曲。分切后铅带技术要求：

- 弯曲度（S度）：不大于1mm/2m，即2m长的铅带S度≤1mm；

- 分切后铅带毛边宽度不得大于0.1mm；

- 表面无划痕、缺损、无油污；

- 设备运行速度：0～60m/min（可调）

- 设备方向：操作者面向设备左进右出。

- 设备颜色：孔雀蓝

- 操作方式：具备自动运行、自动运行暂停、自动单步运行、 自动复位和手动操作功能。

- PLC 使用西门 1200 或 1500 系列，配备以太网端口，PLC 预留 MES 系统接口。触摸屏使用西门子精智TP700 Comfort 系列。控制柜内配置一台以太网交换机。

- 变频器：使用汇川、英威腾、台达等国内一线品牌

- PLC 接线方式：电磁阀、接触器等感性负载必须用中间继电器驱动，不可使用 PLC 输出点直接驱动。输入和输出均采用 PNP接线方式。

- 配电柜在负载运行时内部温度不超过40℃（加装配电柜空调）。

- 其他部件：气动元件采用亚德客或国内知名品牌，光电传感器使用sick或同级别器件。

九、整体要求

1、设备应能在满足各项设计参数的条件下，在其设计年限内，安全可靠连续运行；

2、零、部件及材料应符合各有关标准的规定；

3、 设备必须设计有效接地线路，主线路采用三相五线制（零、

地分开）；

- 设备旋转部件均需设置安全可视防护装置（包含收卷、放卷装置），并具备设备连锁（安全门)，传动轴高出设备表面3mm的需要安装可视防护罩；关键工作部位需配备相应照明设施；防护罩刷黄色油漆。各工位安装急停按钮；

- 设备电机均选用节能电机，采取变频控制；

- 设备只设置一个主进气，气路与电路分开布置；

- 所有管线均需有明显标识，并与电气图纸一致；

- 设备内的 PLC 程序和 PLC 程序内的功能块、数据块不准加密，用户可以上载、下载、编辑所有程序。

十、 技术服务要求

1、乙方必须在比价文件中承诺交货期。

2、乙方应在设备到货后负责设备安装就位。

3、乙方指派有经验的技术人员及时对设备进行调试。

4、乙方负责在设备安装、调试期间对招标方技术人员进行培训，并解答招标方技术人员提出的技术问题。

十一、资料提供

- 设备源程序；

- 设备使用说明手册；设备维护手册；设备电气图纸；手册及图纸电子档一套、纸质两套；

- 关键部件加工图纸；

- 常用备件及消耗品供应厂家。

十二、质量保证

1、确保设备正常安全运行。

2、在保证期内乙方将所有的由于零部件低质、差的工艺造成的设备质量问题，均无条件进行免费维修和更换。甲方在乙方的要求下可将损坏的零件退还给乙方，乙方应支付由此产生的费用。

3、在保证期内，乙方需提供免费的现场技术服务。

4、乙方提供的产品应是全新的、未经使用过的产品。

5、质量保证期及服务要求：质量保证期为最终验收合格后起：质保期为1年。在质量保证期内，设备如发生故障，乙方接到信息后应在2小时内提供免费技术咨询，24小时内派技术人员到现场解决问题，其费用由乙方自行负责。如属质量问题应免费更换损坏的零部件。

6、质量保证期后及技术服务：乙方应为甲方提供良好的服务，设备如发生故障，乙方接到信息后应在2小时内提供免费技术咨询。并有责任对设备在必要的时进行定期维护和修理。