节能空压机改造技术附件

1、公用条件

电源：380V±10  50HZ

2、供货范围：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频喷油双级螺杆式空气压缩机 | 2台 | 水冷 |
| 2 | 吸附式干燥机 | 1台 |  |

3、空压机主要功能及技术参数：

3.1. 产气量：Q=52.0±2m³/min。

3.2  产气压力：P≧0.79MPa。

3.3  电机：永磁变频电机，转速≧1500转/分，效率≧95%，F级绝缘，保证180℃高温不消磁。

3.4 空压机整机比功率为国标I级能效（能在国家能效网查证），比功率≦6.0。

3.5 主机形式为一体式两级压缩形式。

3.6 显示屏：

3.6.1 中/英文显示，轻触式按键，菜单操作直观、快捷、方便。

3.6.2 可对运行时的启动、加载、停机、排污、超压等延时时间进行预置及控制。

3.6.3 可对运行时间、加载时间、减荷时间，各过滤器使用时间进行累计并长期存储。

3.6.4 可对历史故障的种类，发生时间进行存储及显示；设有内部日历，可长期准确走时并可修改；可对各种现场故障进行显示及处理；运行中可随时调看各预置参数和累计时间；用户可对各参数按需要进行修改并长期保存。

3.7 润滑油冷却方式：水冷。

3.8 设备需具备远程物联网系统，可随时随地通过移动终端掌控空压机运行情况，具备两类以上的联控接口(包含转换接头），并具备联控软件。

3.9 设备电气系统为三相五线制（三火、一零、一地）。

4、吸附式干燥机主要功能及技术参数：

4.1 处理量≧54Nm³/min。

4.2 使用压力≧0.8Mpa。

4.3 压力露点温度≧-40℃。

4.4 气量损耗≦0.005Nm³。

4.5 压力损耗≦0.025Mpa。

4.6 配置三级过滤器。

4.7 设备电气系统为三相五线制（三火、一零、一地）。

5、执行标准

5.1 必须满足中国GMP（2010年修订）和行业相关法规要求，中国安全环保法规。必须符合以下标准、规范 及其他相关行业标准（但不限于此，有新版本的按最新版本执行）：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 150-1998 | 钢制压力容器 |
| JB/T 4700-4707-2000 | 压力容器法兰 |
| GB 9112~9124-2000 | 钢制管法兰 |
| JB 4708-2000 | 钢制压力容器焊接工艺评定 |
| JB 4709-2000 | 钢制压力容器焊接规程 |
| JB 4730-1994 | 压力容器无损检测 |
| GB/T 13384-92 | 机电产品包装运输通用技术条件 |
| GB/T3853-1998 | 容积式压缩机验收试验 |
| JB 8524-1997 | 容积式空气压缩机安全要求 |
| GB 7786-1987 | 动力用空气压缩机噪声声功率级限值 |
| GB/T15487-1995 | 容积式压缩机流量测量方法 |
| GB 10892-1989 | 固定的空气压缩机安全规则和操作规程 |
| ISO1217 | 压缩机风量测试 |
| DIN-EN12076/ PN8NTC2. 3 | 压缩机噪音值测试 |
| VDI2056 VDI2063 | 机器振动 |
| GB/T 10893-19891 | 压缩空气干燥器 |
| GB150—1998 | 钢制压力容器 |
| GB 10893-89 | 压缩空气干燥器规范与试验 |
| GB/T13277- 91 | 一般用压缩空气质量等级 |
| GB/T 5226.1-1996 | 工业机械电气设备（第一部分:通用技术条件） |
| GBJ78 | 工业企业噪声卫生标准 |
| GB 191—2000 | 包装储运图示标志 |
| JB2536-80 | 压力容器油漆、包装、运输 |
| HG 20592-97 | 钢制管法兰型式、参数 |
| JB/T4700-2000 | 压力容器法兰分类与技术条件 |
| ISO8573 | 压缩空气标准 |

5.2 本技术附件并未充分引述有关标准和规范条文，提出的是最低限度的技术要求，报价单位应采用最新版本的规范和标准。

5.3 本技术附件所使用的标准如与报价单位所执行的标准发生矛盾时，按高标准执行。

6、关键零部件要求

6.1 按钮开关: 采用Schneider、SIMENS或同等级品牌。

6.2 中间继电器: 采用Schneider、SIMENS或同等级品牌。

6.3 交流接触器: 采用Schneider、SIMENS或同等级品牌。

6.4 断路器: 采用Schneider、SIMENS或同等级品牌。

6.5 变频器: 采用Schneider、SIMENS或同等级品牌。

6.6 PLC: 采用SIMENS或同等级品牌。

6.7 触摸屏：采用SIMENS或同等级品牌。

6.8 双级压缩机：优先考虑自主研发品牌或进口品牌。

6.9 传感器：采用丹福斯、ABB或同等级品牌。

7、提供文件

7.1 装箱单。

7.2 产品出厂合格证。

7.3设备使用、维修、维护保养说明书（纸质版、电子版）。

7.4 设备总图（电子版）。

7.5 主要参数（电子版）。

7.6 操作规程（电子版）。

7.7 易损件明细表（电子版）。

7.8 随机备件明细表（电子版）。

7.9  电气控制接线图（纸质版、电子版）。

7.10 设备安装的基础图纸（在签订合同七天内提交，供设计需要）。

7.11 设备的《压力容器使用证》。

7.12 空压机零部件及维护保养所需的物资单价清单（电子版）。